Oprava polní cesty, k.ú. Olešnice na Moravě
PDPS
Příloha: Technická zpráva

Technická zpráva

1. Identifikační údaje
a)   Označení stavby
Název stavby:
Oprava polní cesty
Místo stavby:

   


Olešnice, okres Blansko
Charakter stavby:
   


oprava
b)   Stavebník

Jméno, příjmení, popř. obchodní firma:
  
Město Olešnice
             Místo trvalého pobytu, popř. sídlo práv. osoby:    náměstí  Míru 30, Olešnice 679 74
IČ právnické osoby:

 

IČ: 00280755
c)  Generální projektant

Jméno, příjmení, popř. obchodní firma:

JNDS projekt spol. s.r.o
Místo trvalého pobytu, popř. sídlo práv. osoby: 
Mlýnská 905/6, Blansko 678 01


IČ právnické osoby:

 

IČ: 05734894
2. Úvod
Záměrem investora je oprava stávající polní cesty, která je napojená na stávající síť polních cest. Polní cesta propojuje stávající síť polních cest se místní komunikací na ulici Veselská. Z důvodu špatného technického stavu stávající polní cesty je navržena její oprava, která bude spočívat v obnově stávajícího povrchu.
Staveniště se nachází mimo zastavěné území města Olešnice přesněji v blízkosti Obecního rybníku.
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo  polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v místním výškovém systému a souřadnicovém systému JTSK, mapa katastru nemovitostí a situace inženýrských sítí poskytnuté jejich správci.
3. Popis technického řešení
Navržena je obnova stávajícího povrchu, která bude spočívat ve vyrovnání stávajících nerovností pomocí ACP 16. Na vyrovnaný a zhutněný povrch budou následně položeny dvě asfaltobetonové vrstvy o jednotlivých tloušťkách 50 mm.  
Oprava polní cesty
Staničení



0.000 00 - 0.887 00
Návrhová rychlost


30 km/h

Funkční skupina



U - účelová komunikace 
Třída dopravního zatížení


IV 

Vozovka




1 x 3.50 m, výhybna 3 x 5.50 m
Krajnice




nezpevněná štěrková o šířce 0.50 m
Volná šířka



5.50 m - 3.50 m

Úprava vozovky



asfaltobeton

a) Směrové vedení
Místo napojení na stávající místní komunikaci a stávající polní komunikaci zůstane stávající. Rozhledové poměry realizací obnovy povrchu nebudou měněny. 

b) Výškové vedení
Výškové vedení polní cesty zůstane stávající. Výškově se nebude měnit stávající podélný profil polní cesty.
Nutno dodržet minimální podélný sklon 0.50 %, popř. hodnotu výsledného sklonu m=minim. 0.5 % pro zajištění odvodnění.

c) Příčný sklon
Navržen je základní příčný sklon jednostranný 2.50 %. Krajnice jsou navrženy se sklonem 4.0 %.
d) Konstrukce vozovky
Konstrukce vozovky

Stávající živičný kryt bude zařezán s následným ošetřením spáry živičnou modifikovanou zálivkou. 

A1 - Novostavba MK, asfaltový povrch 
Obnova povrchu polní cesty je navržena ve skladbě A1
· asfaltový beton




ACO 11

40 mm

ČSN EN 13108-1

· postřik spojovací emulzí



PSE

0.40 kg/m2
ČSN EN 12271

· asfaltový beton




ACP 16

50 mm

ČSN EN 13108-1

· postřik infiltrační



PSI

0.40 kg/m2
ČSN EN 12271


· Celkem 







90 mm

Nová asfaltová vrstva bude hutněna.

Úpravy povrchů, vegetační úpravy
Přilehlé dotčené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. Min. 100 mm a osety travním semenem
e) Odvodnění
Během realizace stavby se nepředpokládá zastižení hladiny spodní vody. Povrchové vody z polní cesty budou nadále odváděny do zeleného pásu podél polní cesty. Realizací opravy nedojde ke změně odvádění povrchových (srážkových) vod.
f) Dopravní řešení
Během výstavby dojde k částečnému omezení dopravy na stávající místní komunikaci (ul. Veselská) v místě napojení. Stavebník zajistí před zahájením prací projednání zvláštního užívání. Doprava bude usměrněna schváleným dočasným dopravním značením.
Navržený stav nevyžaduje provedení úpravy provozu na stávající silnici.

4. Vliv stavby na životní prostředí
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Navržená stavba je součástí záměru zkvalitnění životní úrovně v zájmové lokalitě. Po dobu výstavby dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti a omezení dopravního provozu na komunikacích. Stavebník zajistí minimalizaci těchto negativních vlivů stavby vhodnými opatřeními.  V době od 22:00 do 6:00 hodin musí být dodržován noční klid.
5. Odpadové hospodářství
V rámci stavby dojde k nakládání s těmito odpady:

katalog. číslo
název odpadu   




původ


kategorizace odpadů   
15 01 01
Papírové a lepenkové obaly



obaly stav. materiálů


O









použitých na stavbě
15 01 02
Plastové obaly




zbytky obalů



O
17 01 01
Beton





odpad při realizaci stavby


O

17 01 07
Směsy nebo frakce betonu, cihel, tašek a 






O

keram. výrobků neuvedené pod č. 17 01 06

odpady vzniklé v průběhu výstavby


17 02 01
Dřevo





odpady z odstraněných dřevin

O
17 02 03
Plasty





odpady z provedení odvodnění

O
17 03 01*
Asfaltové směsi 




odpad vzniklý při možném poškození 
O








příjezdové komunikace
17 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03

odpad vzniklý při zemních pracích

O
6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Stavba a její zařízení jsou navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny požadavky vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce (ČÚBP) č. 48/1982 Sb. stanovení základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhlášky ČÚBP a č. 591/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

7. Závěr
Před zahájením prací nutno zajistit vyjádření o existenci stávajících IS v zájmové oblasti a jejich vytyčení. Při křížení a souběhu inženýrských sítí nutno dodržet zejména ČSN 73 6005.
Při realizaci prací budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření dotčených orgánů a organizací. Kvalitativní provedení bude odpovídat platným ČSN a ČSN EN příslušného oboru.

Návrh opravy polní cesty vychází z ČSN 736109.
V Letovicích, 03/2021
Vypracoval : Josef Novák
PAGE  
Březen 2021



   4

